### 附件1：

### 2008年度地（市）级支中心系统配置标准

文化共享工程地（市）级支中心按照120万元标准进行配置，分为必配项和选配项两大类。

### 一、必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 硬 件 部 分 | 1 | 应用服务器 | 2个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 4G，SAS 硬盘2*146G，双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 2 | 用于文化共享工程应用管理系统和网站服务。 |
|  | 2 | 业务服务器 | 2个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 4G，SAS 硬盘2*146G，双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于业务自动化等管理。 |
|  | 3 | 资源加工服务器 | 2个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 4G，SAS 硬盘2*146G，双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于本地特色资源加工。 |
|  | 4 | 流媒体点播服务器 | 1个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 1G，SAS硬盘2*160G,双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 如采用卫星接收方案，可将相应设备和软件安装到该服务器上。 |
|  | 5 | 非线编系统 | 支持12Bit 10Bit 双通道 无压缩、HD/SD视频编/解码器，高/标清全兼容的系统：支持从标清的DV、DVCAM、DVCPRO25/50、MPEG-IMX、Digital Betacam到高清的HDV、HDTV、1O80/50i/60i、720P、电影格式24P、电视电影格式25P、兼容NTSC和PAL。 | 套 | 1 | 用于视频资源的编辑处理，该系统应包含软件和配套硬件设备。 |
|  | 6 | 存储（磁盘阵列） | 方案一（IP-SAN）： 能够实现IP SAN，标准19”工业机架；SATA盘，至少可扩展到16块磁盘；至少提供4个以上主机接口，主机接口支持聚合，支持以太网交换机Trunking功能；硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存2GB，具备高速缓存保护功能；支持VLAN功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 存储设备可用容量≧8TB，设备指标可根据实际情况适当提高。 |
|  |  |  | 方案二（FC-SAN）：标准19”工业机架，SAS或FC硬盘，具备至少2个4Gb光纤主机接口，每台连接的服务器至少一块HBA卡（4Gb/s速率），至少具备64块磁盘扩容能力，支持SAS或FC、SATA混插，支持在线RAID级别变更、在线数据迁移、中英文多语言界面管理等，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试， 3年原厂现场保修。 |  |  |  |
|  | 7 | 网络设备 | 具备96个百兆以上端口,提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 套 | 1 | 交换机的配置和数量要根据当地环境决定。 |
|  | 8 | 安全设备 | 自主知识产权，具有完备的状态检测防火墙、入侵防御、防病毒及VPN功能，支持IPSec、SSL及L2TP VPN，病毒库和入侵防御库可更新，具备对P2P应用的控制功能, 具备对IM软件的控制功能,支持远程管理和实时监控。 | 套 | 1 | 要为政务外网接入预留端口。 |
|  | 9 | 网络专用配线架 | 24端口网络专用配线架，用于灵活连接业务终端计算机、服务器、管理工作站等物理设备，提高系统配置的灵活性。 | 套 | 2 |  |
|  | 10 | 键盘、鼠标、显示器 | 1U机架式可折叠键盘/鼠标/15”液晶显示器。 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 8路KVM切换器 | 支持电动八路KVM切换功能。 | 套 | 1 |  |
|  | 12 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 1 |  |
|  | 13 | UPS电源设备 | 10KVA 断电后电池维持1小时以上，UPS设备、净化稳压电源，机头为机架式。 | 套 | 1 | 负责中控室设备供电 |
| 电子阅览室及多媒体室 | 14 | 业务终端计算机 | 1个处理器 AMD或INTEL双核，主频不小于2GHz/1G DDR/250GB硬盘/ 17"LCD显示器/100M网卡/DVDROM/正版Windows或Linux操作系统。 | 台 | 40 | 附加系统还原卡、耳麦、USB摄像头，40台是最低标准，各地可根据实际应用予以增加。 |
|  | 15 | 日常管理工作站 | 1个处理器 AMD或INTEL双核，主频不小于2GHz /512MB DDR/160GB硬盘/ 17" LCD显示器/100M网卡/DVDRW/正版Windows或Linux操作系统。 | 台 | 20 | 附加系统还原卡 |
|  | 16 | 投影机 | 最高显示分辨率1024*768/亮度大于3500 ANSI LM。 | 台 | 2 | 一台安装在多媒体室，一台用于移动播放。 |
|  | 17 | 投影幕 | 200英寸电动幕布。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室 |
|  | 18 | 4路VGA输入切换器 | 用于多路VGA信号源输入，切换一路输出到投影机上显示用。 | 套 | 1 |  |
|  | 19 | 有源音箱 | 5.1声道高保真有源音箱（200W）。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室 |
| 资源加工设备 | 20 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 1 |  |
|  | 21 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 1 |  |
|  | 22 | 移动硬盘 | 500GB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 2 |  |
|  | 23 | 数码照相机 | CCD 有效像素:800万以上 光学变焦:4倍。 | 台 | 1 | 用于各地采集和制作节目 |
|  | 24 | 数码广播级摄录像机 | 具备60万像素以上3CCD，记录格式达到DVCPRO50、DVCPRO HD同等水平，高清、标清、DV格式全程记录，具备HD/SD-SDI输出,USB和IEEE1394接口，能够与非线编系统上载，具备16：9和4：3幅面可选。 | 台 | 2 | 用于各地采集和制作节目 |
|  | 25 | 录像机 | 具备回放功能。 | 台 | 1 | 需要与摄像机配合使用 |
|  | 26 | 便携式计算机 | Intel酷睿2双核处理器/14.1显示器/1GB DDRII/ 120GHDD/COMBO/56K Fax/Modem/10-100-1000M内置以太网卡/中文Windows /802.11g无线局域网卡/ 集成显卡/3年以上免费现场质保。 | 台 | 2 |  |
| 软件部分 | 27 | 网络杀毒软件 | 100用户网络杀毒。 | 套 | 1 |  |
|  | 28 | 信息浏览监控软件 | 用于防止、封堵违法与不良信息。 | 套 | 1 | 建议参照网吧监控管理办法采购 |
|  | 29 | 服务器系统备份软件 | 针对Windows 操作系统提供实时或基于策略的备份保护，当服务器操作系统发生故障时，可快速恢复操作系统并保留原有配置，中文图形界面，无须编写脚本。 | 套 | 5 | 建议具备网络远程恢复功能，每台服务器一套。 |
|  | 30 | 业务自动化系统 | 具备对馆藏各类资源（含数字资源）的采访、编目、检索、流通等管理功能；具备读者管理功能；对人员、网络及硬件设备要求不高，客户端免维护。 | 套 | 1 | 建议根据数字图书馆相关要求自行采购 |
|  | 31 | 资源应用管理系统 | 能够自动识别、导入国家中心通过移动硬盘、政务外网、卫星等途径下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制，需要具备资源的生命周期管理、实时使用统计、资源接收和导入、版权控制等功能。要配备数据库系统。 | 套 | 1 | 各地根据当地技术方案自行采购，可采用集中部署或各地分别部署的架构。 |
|  | 32 | 办公软件 | 金山Office、永中Office、 Windows Office等。 | 套 | 1 | 符合国家文档格式标准 |
|  | 33 | 网站管理软件 | 多级内容维护人员支持，模板管理功能，文件管理功能，静态/动态页面，专题管理，并具备基本的用户访问统计。 | 套 | 1 | 提供文化共享工程网站服务 |
| 机房安全及配套设备 | 34 | 配电箱 | 具备15KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 | 地（市）级支中心机房包括：中控室、电子阅览室、综合业务加工室； 地（市）级支中心机房的改造包括对中控室、电子阅览室、综合业务加工室的改造。 |
|  | 35 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 36 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 37 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |
|  | 38 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |
|  | 39 | 电话及互联网接入 | 互联网出口带宽不低于10M，至少提供一部电话。 | 套 | 1 |  |
|  | 40 | 政务外网接入 | 本地有政务外网接入条件的应提供不低于2M的接入带宽。 | 套 | 1 |  |
|  | 41 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 42 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 43 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 44 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |

### 二、选配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选配部分 | 1 | 卫星接收系统 | SMC天线、Ku波段高频头、卫星数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 卫星接收软件可由国家中心提供 |
|  | 2 | 移动存储播放器 | 容量160GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 20 | 用于本地移动播放，播放高清资源。 |
|  | 3 | 高清视频播放机 | 512M内存，160G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持活动硬盘。 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | IP机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 | 用于IPTV模式 |
|  | 5 | 电视机 | 42英寸等离子屏幕， 屏幕比例16：9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | IP网关 | 64M内存，支持H.323中的编解码，1个以太网口，4个以上FXS接口，支持回波抵消、舒适噪声、防抖动（Jitter Buffer）等功能。 | 套 | 1 | 该设备用于IP语音通讯，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 7 | IP通讯服务器 | 2个10/100M以太网口，600MCPU，1G内存，支持的信令协议SIP、H323，设备可级联数目不少于8台，同时允许在线网关数4000。 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 多媒体网关 | 通讯标准：ITU-T H.323/IETF SIP;活动图像分辨率CIF、QCIF；会议带宽：IP可达2Mbps；具备数据会议；幻灯、文档观看；即时消息；白板；文件传输。 | 台 | 1 | 该设备用于实现视频、普通语音、IP语音等功能，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 9 | 多点控制器（MCU） | 实现多媒体信号合成和会议控制；支持H.323协议架构；H.264和H.239双流协议；可实现双机通过IP网的热备；能够与主流 MCU和终端设备兼容；实现互联互通。 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收卫星信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：1、本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择。

2、为保证地（市）级支中心设备的可靠运行，建议各地通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3、除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。

### 附件2：

### 2008年度县级支中心系统配置标准

文化共享工程县级支中心按照68万元标准进行配置，分为必配项和选配项两大类。

### 一、必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 硬 件 部 分 | 1 | 应用服务器 | 2个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 4G，SAS 硬盘2*146G，双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于文化共享工程应用管理系统 |
|  | 2 | 业务服务器 | 1个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上，支持双CPU，ECC DDR2 667内存2G，SAS硬盘2*146G,双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统， 原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于业务自动化等管理 |
|  | 3 | 视频点播服务器 | 1个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上，支持双CPU，ECC DDR2 667内存 1G，SAS硬盘2*160G,双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于VOD或数据管理和维护等 |
|  | 4 | 流媒体点播服务器 | 1个AMD /INTEL 双/四核处理器主频2.3G以上， ECC DDR2 667内存 1G，SAS硬盘2*160G,双1000M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 如采用卫星接收方案，可将相应设备和软件安装到该服务器上。 |
|  | 5 | 存储（磁盘阵列） | 方案一（IP-SAN）： 能够实现IP SAN，标准19”工业机架；SATA盘，至少可扩展到16块磁盘；至少提供4个以上主机接口，主机接口支持聚合，支持以太网交换机Trunking功能；硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存2GB，具备高速缓存保护功能；支持VLAN功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 请在选型时遵循以下原则： 1、可用容量≥3.6TB； 2、可扩展； 3、不附属于服务器设备； 4、交换机可选。 |
|  |  |  | 方案二（FC-SAN）： 2台8口光纤交换机；标准19”工业机架，SAS或FC硬盘，具备至少2个4Gb光纤主机接口，每台连接的服务器至少一块HBA卡（4Gb/s速率），至少具备64块磁盘扩容能力，支持SAS或FC、SATA混插，支持在线RAID级别变更、在线数据迁移、中英文多语言界面管理等，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试，3年原厂现场保修。 |  |  |  |
|  | 6 | 交换机 | 方案一：提供48个10/100M Base-T以太网接口，4个千兆以太网口。提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 台 | 1 | 交换机的配置和数量要根据当地机房环境决定 |
|  |  |  | 方案二：提供24个10/100M Base-T以太网接口，2个1000Base-X SFP千兆以太网口，2个10/100/1000M Base-T以太网接口。场馆内提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 百兆防火墙 | 具备VPN功能，1U机架式。 | 台 | 1 | 要为政务外网接入预留端口 |
|  | 8 | 网络专用配线架 | 24端口网络专用配线架，用于灵活连接业务终端计算机、服务器、管理工作站等物理设备，提高系统配置的灵活性。 | 套 | 2 |  |
|  | 9 | 键盘、鼠标、显示器 | 1U机架式可折叠键盘/鼠标/15”或17”液晶显示器。 | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 4路KVM切换器 | 支持电动四路KVM切换功能 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 1 |  |
|  | 12 | UPS电源设备 | 6KVA 断电后电池维持1小时以上，UPS设备、净化稳压电源，机头为机架式。 | 套 | 1 | 负责中控室设备供电 |
| 电子阅览室及多媒体室 | 13 | 业务终端计算机 | 1个处理器 AMD或INTEL双核，主频不小于2GHz/1G DDR/250GB硬盘/ 17"LCD显示器/100M网卡/DVDROM/正版Windows或Linux操作系统。 | 台 | 20 | 附加系统还原卡、耳麦、USB摄像头，20台电脑是最低标准，各地可根据实际应用予以增加。 |
|  | 14 | 日常管理工作站 | 1个处理器 AMD或INTEL双核，主频不小于2GHz /512MB DDR/160GB硬盘/ 17" LCD显示器/100M网卡/DVDRW/正版Windows或Linux操作系统。 | 台 | 5 | 附加系统还原卡 |
|  | 15 | 投影机 | 最高显示分辨率1024*768/亮度大于3500 ANSI LM。 | 台 | 1 | 安装在多媒体室 |
|  | 16 | 投影幕 | 200英寸电动幕布。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室 |
|  | 17 | 4路VGA输入切换器 | 用于多路VGA信号源输入，切换一路输出到投影机上显示用。 | 套 | 1 |  |
|  | 18 | 有源音箱 | 高保真有源音箱（200W）。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室 |
| 资源加工设备 | 19 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 1 |  |
|  | 21 | 移动硬盘 | 500GB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 2 |  |
|  | 22 | 数码照相机 | CCD 有效像素:800万以上 光学变焦:4倍。 | 台 | 1 | 用于各地采集和制作节目 |
|  | 23 | 数码摄像机 | 像素:210万 光学变焦:10倍 数字变焦:80倍 液 晶 屏:2.7” | 台 | 1 | 用于各地采集和制作节目 |
|  | 24 | 便携式计算机 | Intel酷睿2双核处理器/14.1显示器/1GB DDRII/ 120GHDD/COMBO/56K Fax/Modem/10-100-1000M内置以太网卡/中文Windows /802.11g无线局域网卡/ 集成显卡/3年以上免费现场质保。 | 台 | 2 |  |
| 软件部分 | 25 | 网络杀毒软件 | 30用户网络杀毒。 | 套 | 1 |  |
|  | 26 | 信息浏览监控软件 | 用于防止、封堵违法与不良信息。 | 套 | 1 | 建议参照网吧监控管理办法采购 |
|  | 27 | 服务器系统备份软件 | 针对Windows 操作系统提供实时或基于策略的备份保护，基于块级别可实现实时的系统备份，当服务器操作系统发生故障时，可快速恢复操作系统并保留原有配置。 | 套 | 3 | 建议具备网络远程恢复功能，每台服务器一套。 |
|  | 28 | 业务自动化系统 | 具备对馆藏各类资源（含数字资源）的采访、编目、检索、流通等管理功能；具备读者管理功能；对人员、网络及硬件设备要求不高，客户端免维护。 | 套 | 1 | 建议根据数字图书馆相关要求自行采购 |
|  | 29 | 资源应用管理系统 | 能够自动识别、导入国家中心通过移动硬盘、政务外网、卫星等途径下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制，需要具备资源的生命周期管理、实时使用统计、资源接收和导入、版权控制等功能。要配备数据库系统。 | 套 | 1 | 各地根据当地技术方案自行采购，可采用集中部署或各地分别部署的架构。 |
| 机房安全及配套设备 | 30 | 配电箱 | 具备15KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 | 县级支中心机房包括：中控室、电子阅览室、综合业务加工室； 县级支中心机房的改造包括对中控室、电子阅览室、综合业务加工室的改造。 |
|  | 31 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 32 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 33 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |
|  | 34 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |
|  | 35 | 电话及互联网接入 | 互联网出口带宽不低于2M，至少提供一部电话。 | 套 | 1 |  |
|  | 36 | 政务外网接入 | 本地有政务外网接入条件的应提供不低于2M的接入带宽。 | 套 | 1 |  |
|  | 37 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 38 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 39 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 40 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |

### 二、选配项

| 分类 | 编号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选配部分 | 1 | 卫星接收系统 | 卫星天线、Ku波段高频头、卫星数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 卫星接收软件可由国家中心提供 |
|  | 2 | IP机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 | 用于IPTV模式 |
|  | 3 | 电视机 | 42英寸等离子屏幕， 屏幕比例16：9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 移动存储播放器 | 容量160GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 20 | 用于本地移动播放，播放高清资源。 |
|  | 5 | 高清视频播放机 | 512M内存，160G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持活动硬盘。 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | IP网关 | 64M内存，支持H.323中的编解码，1个以太网口，4个以上FXS接口，支持回波抵消、舒适噪声、防抖动（Jitter Buffer）等功能。 | 套 | 1 | 该设备用于IP语音通讯,具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 7 | IP通讯服务器 | 2个10/100M以太网口，600MCPU，1G内存，支持的信令协议SIP、H323，设备可级联数目不少于8台，同时允许在线网关数4000。 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 多媒体网关 | 通讯标准：ITU-T H.323/IETF SIP;活动图像分辨率CIF、QCIF；会议带宽：IP可达2Mbps；具备数据会议；幻灯、文档观看；即时消息；白板；文件传输。 | 台 | 1 | 该设备用于实现视频、普通语音、IP语音等功能，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 9 | 多点控制器（MCU） | 实现多媒体信号合成和会议控制；支持H.323协议架构；H.264和H.239双流协议；可实现双机通过IP网的热备；能够与主流 MCU和终端设备兼容；实现互联互通。 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 办公软件 | 金山Office、永中Office、 Windows Office等。 | 套 | 1 | 符合国家文档格式标准 |
|  | 11 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收卫星信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：1、本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择。

2、为保证县级支中心设备的可靠运行，建议各地通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3、除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。

### 附件3：

### 2008年度乡镇基层服务点配置标准

文化共享工程乡镇基层服务点按照5万元标准配置。分为必配项和选配项两大类。

一、必配项

| 序号 | 用途 | 设备名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号接入 | 网络 | 互联网络或专网带宽不低于1M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 | 没有有线信号的地区可以使用卫星电视信号接入 |  |
| 2 | 资源管理 | PC服务器 | 1个AMD /INTEL双核处理器，主频2G以上，1G DDR2内存，SATA硬盘1TB，双千M网卡，支持远程管理，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 如果采用NAS设备，则可以降低硬盘容量，或采用高端PC机。 |  |
| 3 | 资源展示 | 大屏幕 电视机 | 42英寸等离子/液晶电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 1 | 在不使用移动播放器的地区，建议使用可识别和播放移动硬盘的电视机。 | 可根据环境情况决定全部配置或仅配置其中一种。 |
|  |  | 投影机 | DLP显示，最高显示分辨率800*600，对比度2000：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | PC机 | 处理器Intel/AMD 2.0G以上，内存512M，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，17英寸宽屏液晶显示器，配操作系统，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | ≥4 | PC机数量视具体方案而定，不应少于4台。 |  |
|  |  | 音箱 | 2.0声道以上音箱，有源，输出功率：70W(35W×2)，信噪比：≥80dB | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 网络连接 | 方案1：VPN | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，12个以上二层以太网接口。支持VPN，支持USB接口，支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 | 用于支持VPN连接的环境，如连接政务外网等。 | 要求都要支持802.11b/g无线环境。交换机的端口数应根据设备具体数量确定。 |
|  |  | 方案2：1台小型无线路由器+1台交换机。 | 小路由器：支持1个WAN口和4个10/100M全双工LAN口。支持802.11g 54M无线AP，支持NAT、DHCP服务器、动态DNS、域名过滤、MAC地址过滤和时间过滤等功能。 交换机：提供10/100M端口，全双工/半双工自适应。 | 台 | 2 | 用于一般环境，不做VPN，交换机用于扩充接口数量。 |  |
| 5 | 办公设备 | 打印机 | A4打印机；长寿命硒鼓。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 控制台 | 中央控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 根据当地具体情况确定配置如接口数量等 |  |
| 7 | 软件 | 资源管理 软件 | 可以接收、识别并管理符合国家中心要求的资源数据，具备资源管理功能，提供良好的日志统计功能。 | 套 | 1 | 各省可结合实际自行采购，也可使用国家中心提供的软件 |  |

二、选配项

| 序号 | 功能 | 设备名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息接入 | 卫星数据接收 | SMC天线、Ku波段高频头、卫星DVB数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 接入条件视各地情况而定 |
| 2 | 资源管理 | 小型NAS存储 | 提供4个盘位，提供NAS功能，支持DHCP，数据同步，自动数据备份功能等，中文WEB界面，2TB物理容量。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 资源展示 | IPTV | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS、WMV等；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口： RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 卫星机顶盒 | 能够接受文化共享工程卫星信号，能够直接连接电视机或PC机。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 高清视频播放机 | 512M内存，160G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持活动硬盘。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 移动播放器 | 容量160GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收卫星信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择。

### 附件4：

### 2008年度村级基层服务点（依托全国农村党员干部

### 现代远程教育工作）选配标准

村级基层服务点按照5000元、6000元两种预算提供配置方案，各地可根据本地实际情况自行选择。

### 一、5000元配置方案

| 序号 | 方案 | 设备名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 适用类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通PC | PC | 处理器Intel/AMD双核2.0G以上，内存容量1GB，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，17英寸宽屏液晶显示器，正版操作系统。 | 台 | 1 | IPTV。 |
| 2 | 投影机 | 投影机 | DLP显示，最高显示分辨率800*600，对比度2200：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 | 互联网、卫星、有线/数字电视。 |
| 3 | 电视机 | 等离子电视机 | 32英寸等离子电视机；等离子电视分辨率：852×480 亮度； HDMI输入：1组；等离子电视比例：16:9；PAL/NTSC/SECAM制式。 | 台 | 1 | IPTV、卫星、有线/数字电视。 |
| 4 | IPTV | 电视机 | 32英寸， 屏幕比例16:9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 | 互联网、有线/数字电视。 |
|  |  | IPTV机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清视频播放机 | 高清视频播放机 | 512MB内存，160G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持活动硬盘。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |
| 6 | 移动 播放器 | 移动播放器 | 容量160GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |
|  |  | 电视机/投影机 | 电视机：32英寸以上。 投影机：最高显示分辨率800*600，对比度2000：1，光亮度不低于2000流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |

### 二、6000元配置方案

| 序号 | 方案 | 设备名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通PC | PC | 处理器:双核2G以上，内存容量1GB，硬盘容量250GB，光驱类型:DVD-RW，19英寸宽屏液晶显示器尺，独立显卡，正版操作系统。 | 台 | 1 | IPTV | 相比5000元版本，硬盘从160G增加到250G，显示器从17英寸增加到19英寸。 |
| 2 | 投影机 | 投影机 | DLP显示，最高显示分辨率1024*768，对比度2200：1，光亮度不低于3000流明，投影灯泡寿命不小于4000小时。配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 | 互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，光亮度从2500增加到3000，灯泡寿命从3000增加到4000小时。 |
| 3 | 电视机 | 等离子 电视机 | 屏幕尺寸： 42英寸，屏幕比例 16:9，分辨率 852×480，物理对比度 2000:1，水平视角 >160度，显示色彩 16.7百万色彩数，产品功耗 ≤300W，输入端子 1路YPbPr、YCbCr输入，1路S端子输入，1路AV端子输入，可靠性 ≥15000小时。 | 台 | 1 | IPTV、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机屏幕从32英寸增大为42英寸。 |
| 4 | IPTV | 电视机 | 37英寸液晶屏幕， 屏幕比例16：9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 | 互联网、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机屏幕从32英寸增大为37英寸。 |
|  |  | IPTV机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 高清视频播放机 | 高清视频播放机 | 1GB内存，500G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持活动硬盘。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，内存由512M增加至1G；硬盘由160G增加至500G，显示器升级为液晶。 |
| 6 | 移动 播放器 | 移动播放器 | 容量160GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机由普通CRT变成液晶电视。 |
|  |  | 电视机/ 投影机 | 电视机：32英寸平板液晶电视。 投影机：最高显示分辨率800*600，对比度2200：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 5000元增值方案 | IP电话 | 2个以太网接口（RJ45）：10Base-T / 100Base-TX，10/100 Mbps 自协商，MDI/MDIX自适应，兼容IEEE802.3/802.3u，VLAN标记。其中LAN口支持IEEE802.3af标准以太网供电（PoE）。 | 部 | 1 | IPTV、互联网 | 该方案是在5000元方案的基础上增加IP电话设备。要求当地要有网络条件，且县中心需要选择相关设备。 |
|  |  | 5000元方案 | 相关标准参见上表。 | 台 | 1 |  |  |

抄送：全国文化信息资源共享工程各省级分中心。