### 2010年全国文化信息资源共享工程各级分支中心和基层服务点建设配置标准

### 必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 15 | 根据省分中心内部业务需求和系统的性能要求进行设备分配，应保证政务外网、资源加工、资源发布、资源传输等基础业务的正常运转。 |
|  | 2 | 存储（磁盘阵列） | 能够实现SAN网络，标准19”工业机架；支持SATA，SAS或FC盘，至少可扩展到128块磁盘；至少提供4个以上主机接口，主机连接数量不少于100，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存4GB，具备高速缓存保护功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 存储设备可用容量≧30TB，设备指标可根据实际情况适当提高。应保证政务外网、卫星接收系统及资源发布系统有足够空间。 |
|  | 3 | 备份系统 | 方案一（虚拟带库）：能够实现SAN网络，磁盘驱动器基于RAID技术，能够实现仿真磁带库和磁带驱动器，允许客户配置虚拟磁带驱动器、虚拟磁带盒和指定磁带盒容量。对于省级分中心关键数据及数据库提供实时的数据备份措施，并可通过自动或手动方式进行连续备份功能，可在管理软件的支持下实现智能恢复、实时监控和统计。中英文多语言界面管理，3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 省级分中心可选择一种方案进行备份，也可同时选择虚拟带库及磁带库进行备份。存储（磁盘阵列）+虚拟带库+磁带库设备可用容量≧50TB，设备指标可根据实际情况适当提高。 |
|  |  |  | 方案二（磁带库）：能够实现SAN网络，对于省级分中心关键数据及数据库提供实时的数据备份措施，并可通过自动或手动方式实现连续备份、自动搜索磁带等功能，可在管理软件的支持下实现智能恢复、实时监控和统计。中英文多语言界面管理，3年原厂现场保修。 |  |  |  |
|  | 4 | 系统备份软件 | 针对核心软件系统提供实时或基于策略的备份保护，当系统发生故障时，可快速恢复系统并保留原有配置，中文图形界面，无须编写脚本。 | 套 | 5 | 建议具备网络远程恢复功能。 |
|  | 5 | 网络设备 | 主干采用双核心结构,核心达到千兆或万兆,支持设备堆叠，支持SNMP 网管，百兆以上接入端口数量应超过所配置接入终端数量,主要服务区提供802.11a/b/g无线接入能力。 | 套 | 1 | 交换机的配置和数量要根据当地环境决定。建议无线设备需具备漫游能力 |
|  | 6 | 安全设备 | 自主知识产权，具有完备的状态检测防火墙、入侵防御、防病毒及VPN功能，支持IPSec、SSL及L2TP VPN，病毒库和入侵防御库可更新，具备对P2P应用的控制功能, 具备对IM软件的控制功能,支持远程管理和实时监控。 | 套 | 1 | 设备具体数量根据出口线路数量决定，要为政务外网接入预留端口。 |
|  | 7 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 8 | 具体数量可以根据机房空间和设备占用空间调整。 |
|  | 8 | UPS电源设备 | 30KVA 断电后电池维持2小时以上，UPS设备、净化稳压电源。 | 套 | 1 | 负责中控室设备供电。 |
|  | 9 | 资源应用系统 | 能够自动识别、导入国家中心下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制和服务。 | 套 | 1 | 主要用于资源服务。 |
|  | 10 | 资源管理软件 | 能够对分中心制作和加工的数据进行有效的管理和检索，提供资源的上载、下载、转码和编目能力，数据加工标准应完全符合国家中心下发的数据格式规范要求。 | 套 | 1 | 主要用于分中心内部资源管理。 |
|  | 11 | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计，并符合相关规范。 |
|  | 12 | 设备远程管理软件 | 对相关设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 办公软件 | 金山Office、永中Office、 Windows Office等。 | 套 |  | 按照实际用户量配置。 |
|  | 14 | 网站管理软件 | 多级内容维护人员支持，模板管理功能，文件管理功能，静态/动态页面，专题管理，并具备基本的用户访问统计。 | 套 | 1 | 提供文化共享工程网站服务。 |
|  | 15 | 网络杀毒软件 | 保障所有客户端和服务器能够受到保护。 | 套 | 1 | 具体数量可根据分中心实际配置数量调整。提供3年内免费升级。 |
|  | 16 | 配电箱 | 具备60KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 |  |
|  | 17 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 18 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 19 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |
|  | 20 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |
|  | 21 | 互联网接入 | 互联网出口带宽不低于100M。 | 套 | 1 |  |
|  | 22 | 政务外网接入 | 提供不低于10M的接入带宽。 | 套 | 1 |  |
|  | 23 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 24 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 25 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 26 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
| 多媒体演示厅 | 27 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，亮度大于3500 ANSI LM，灯泡寿命不小于4000小时。 | 台 | 1 | 一台在多媒体室，一台用于移动播放。 |
|  | 28 | 投影幕 | 100英寸以上电动幕布。 | 套 | 1 | 幕布尺寸应根据环境大小明确。 |
|  | 29 | 中央控制台 | 用于多路信号源输入和切换，提供VGA和复合端口。 | 套 | 1 | 用于多媒体室。 |
|  | 30 | 有源音箱 | 5.1声道高保真有源音箱（200W以上）。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室。 |
|  | 31 | 大屏幕 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 2 |  |
| 流动服务 | 32 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，亮度不小于3500 ANSI LM。 | 台 | 1 |  |
|  | 33 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 |  |
|  | 34 | 有源音箱 | 高保真有源音箱，选择适合开放环境下使用设备。 | 套 | 1 |  |
|  | 35 | 多媒体播放器 | 能够识别和播放共享工程的视频和flash10资源，并具备日志记录、统计汇总等功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 | 应具备良好的便携性和安装简易性。 |
| 电子阅览室 | 36 | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保，附加耳麦、USB摄像头。建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 省会城市（直辖市）人口与终端计算机对应数量如下： 100万人口以下——100台以上； 100万人至200万人——130台以上； 200万人至500万人——150台以上； 500万人至1000万人——200台以上； 1000万人以上——300台以上。 |  |  |
| 资源加工及办公区域 | 37 | 非线编系统 | 支持12Bit 10Bit 双通道 无压缩、HD/SD视频编/解码器，高/标清全兼容的系统：支持从标清的DV、DVCAM、DVCPRO25/50、MPEG-IMX、Digital Betacam到高清的HDV、HDTV、1O80/50i/60i、720P、电影格式24P、电视电影格式25P、兼容NTSC和PAL，配套监视器。 | 套 | 2 | 用于视频资源的编辑处理，该系统应包含软件和配套硬件设备。 |
|  | 38 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 2 |  |
|  | 39 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 6 |  |
|  | 40 | 移动硬盘 | 500GB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 8 |  |
|  | 41 | 数码照相机 | CCD 有效像素:1200万以上，光学变焦倍数：可选择镜头。 | 台 | 6 | 用于各地采集和制作节目。其中入门单反相机不少于3台。 |
|  | 42 | 数码广播级摄录像机 | 具备60万像素以上3CCD，记录格式达到DVCPRO50、DVCPRO HD同等水平，高清、标清、DV格式全程记录，具备HD/SD-SDI输出,USB和IEEE1394接口，能够与非线编系统上载，具备16：9和4：3幅面可选，专用三脚架，不低于3小时的备用电池3块等附属设备。 | 台 | 2 | 用于各地采集和制作节目，资金充裕的情况下，建议采购3台。 |
|  | 43 | 录放机 | 具备回放功能。 | 台 | 2 | 需要与摄像机配合使用。 |
|  | 44 | 便携式计算机 | Intel i5-520处理器，14.1英寸宽屏显示器，2GB DDR3， 320GHDD，DVD刻录光驱，10-100-1000M内置以太网卡，中文Windows ，802.11g无线局域网卡，集成显卡，3年以上免费现场质保。 | 台 | 6 |  |

### 二、选配项

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 卫星接收系统 | 天线、Ku波段高频头、卫星数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 用于卫星接收模式，卫星接收软件可由国家中心提供。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | 移动存储播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 20 | 用于本地移动播放模式，播放高清资源。 |
|  | 2 | 高清视频播放机 | 2GB内存，750G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | IP机顶盒 | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 | 用于IPTV模式。 |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | IP网关 | 64M内存，支持H.323中的编解码，1个以太网口，4个以上FXS接口，支持回波抵消、舒适噪声、防抖动（Jitter Buffer）等功能。 | 套 | 1 | 该设备用于IP语音通讯，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | IP通讯服务器 | 2个10/100M以太网口，600MCPU，1G内存，支持的信令协议SIP、H323，设备可级联数目不少于8台，同时允许在线网关数4000。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多媒体网关 | 通讯标准：ITU-T H.323/IETF SIP;活动图像分辨率CIF、QCIF；会议带宽：IP可达2Mbps；具备数据会议；幻灯、文档观看；即时消息；白板；文件传输。 | 台 | 1 | 该设备用于实现视频、普通语音、IP语音等功能，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | 多点控制器（MCU） | 实现多媒体信号合成和会议控制；支持H.323协议架构；H.264和H.239双流协议；可实现双机通过IP网的热备；能够与主流 MCU和终端设备兼容；实现互联互通。 | 台 | 1 |  |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源加工及办公区域 | 1 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |

### 选配项七

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收多种信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：1. 本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择一至多种。

2. 为保证省级分中心设备的可靠运行，各省应通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3. 除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。

附件2：

### 2010年度地（市）支中心配置参考标准

### 一、必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 应用服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 2 | 用于文化共享工程应用管理系统和网站服务。 |
|  | 2 | 业务服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于业务自动化等管理。 |
|  | 3 | 资源加工服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于本地特色资源加工。 |
|  | 4 | 流媒体点播服务器 | 1个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 如采用卫星接收方案，可将相应设备和软件安装到该服务器上。 |
|  | 5 | 存储（磁盘阵列） | 方案一（IP-SAN）： 能够实现IP SAN，标准19”工业机架；SATA盘，至少可扩展到16TB；至少提供4个以上主机接口，主机接口支持聚合，支持以太网交换机Trunking功能；硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存2GB，具备高速缓存保护功能；支持VLAN功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 存储设备可用容量≧8TB，设备指标可根据实际情况适当提高。 |
|  |  |  | 方案二（FC-SAN）：标准19”工业机架，SAS或FC硬盘，具备至少4个4Gb光纤主机接口，每台连接的服务器至少一块HBA卡（4Gb/s速率），至少具备16TB扩容能力，支持SAS或FC、SATA混插，支持RAID1，5，6，10等，支持在线RAID级别变更、在线数据迁移、中英文多语言界面管理等，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试， 3年原厂现场保修。光纤交换机根据接入设备数量而定。 |  |  |  |
|  | 6 | 网络设备 | 具备96个百兆以上端口, 场馆主要服务区内提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 套 | 1 | 交换机的配置和数量要根据当地环境决定。 |
|  | 7 | 安全设备 | 自主知识产权，具有完备的状态检测防火墙、入侵防御、防病毒及VPN功能，支持IPSec、SSL及L2TP VPN，病毒库和入侵防御库可更新，具备对P2P应用的控制功能, 具备对IM软件的控制功能,支持远程管理和实时监控。 | 套 | 1 | 要为政务外网接入预留端口，建议能够和信息浏览监控软件进行联动实现终端准入控制、安全状态检测访问控制。 |
|  | 8 | 网络专用配线架 | 24端口网络专用配线架，用于灵活连接业务终端计算机、服务器、管理工作站等物理设备，提高系统配置的灵活性。 | 套 | 2 |  |
|  | 9 | 键盘、鼠标、显示器 | 1U机架式可折叠键盘/鼠标/15英寸液晶显示器。 | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 8路KVM切换器 | 支持电动八路KVM切换功能。 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 1 |  |
|  | 12 | UPS电源设备 | 10KVA 断电后电池维持1小时以上，UPS设备、净化稳压电源，机头为机架式。 | 套 | 1 | 负责中控室设备供电。 |
|  | 13 | 配电箱 | 具备15KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 |  |
|  | 14 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 16 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |
|  | 17 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |
|  | 18 | 电话及互联网接入 | 互联网出口带宽不低于10M，至少提供一部电话。 | 套 | 1 |  |
|  | 19 | 政务外网接入 | 本地有政务外网接入条件的应提供不低于2M的接入带宽。 | 套 | 1 |  |
|  | 20 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 21 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 22 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 23 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 24 | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备 上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计，并符合相关规范。 |
|  | 25 | 服务器系统备份软件 | 针对Windows 操作系统提供实时或基于策略的备份保护，当服务器操作系统发生故障时，可快速恢复操作系统并保留原有配置，中文图形界面，无须编写脚本。 | 套 | 5 | 建议具备网络远程恢复功能，每台服务器一套。 |
|  | 26 | 业务自动化系统 | 具备对馆藏各类资源（含数字资源）的采访、编目、检索、流通等管理功能；具备读者管理功能；对人员、网络及硬件设备要求不高，客户端免维护。 | 套 | 1 | 如业务需要实现总分馆模式，可选用统一图书馆自动化业务平台。 |
|  | 27 | 资源应用管理系统 | 能够自动识别、导入国家中心通过移动硬盘、政务外网、卫星等途径下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制，需要具备资源的生命周期管理、实时使用统计、资源接收和导入、版权控制等功能。要配备数据库系统。 | 套 | 1 | 各地根据当地技术方案自行采购，可采用集中部署或各地分别部署的架构。 |
|  | 28 | 办公软件 | 金山Office、永中Office、 Windows Office等。 | 套 |  | 具体套数可根据实际人员确定。 |
|  | 29 | 设备远程管理软件 | 对支中心内部的主要设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 | 根据业务需求决定是否配置 |
|  | 30 | 网站管理软件 | 多级内容维护人员支持，模板管理功能，文件管理功能，静态/动态页面，专题管理，并具备基本的用户访问统计。 | 套 | 1 | 提供文化共享工程网站服务。 |
|  | 31 | 网络杀毒软件 | 100以上pc客户端，5服务器客户端。 | 套 | 1 | 具体数量可根据分中心实际配置数量调整。提供3年内免费升级。 |
| 多媒体演示厅 | 32 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，亮度不小于2500 ANSI LM。 | 台 | 1 | 安装在多媒体室。 |
|  | 33 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 | 用于多媒体室和开放环境。 |
|  | 34 | 4路VGA输入切换器 | 用于多路VGA信号源输入，切换一路输出到投影机上显示用。 | 套 | 1 |  |
|  | 35 | 有源音箱 | 5.1声道高保真有源音箱（200W）。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室。 |
|  | 36 | 大屏幕 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 2 | 用于多媒体室或门厅。 |
| 流动服务 | 37 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，亮度不小于3500 ANSI LM。 | 台 | 1 | 以上设备用于流动视频播放，设备的选择应充分考虑便携性和安装简易性。 |
|  | 38 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 |  |
|  | 39 | 有源音箱 | 高保真有源音箱，选择适合开放环境下使用设备。 | 套 | 1 |  |
|  | 40 | 多媒体播放器 | 能够识别和播放共享工程的视频和flash10资源，并具备日志记录、统计汇总等功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 |  |
| 电子阅览室 | 41 | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 40 | 40台是最低要求，各地可根据场地环境需要适当增加。 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
| 资源加工及办公区域 | 42 | 非线编系统 | 支持12Bit 10Bit 双通道 无压缩、HD/SD视频编/解码器，高/标清全兼容的系统：支持从标清的DV、DVCAM、DVCPRO25/50、MPEG-IMX、Digital Betacam到高清的HDV、HDTV、1O80/50i/60i、720P、电影格式24P、电视电影格式25P、兼容NTSC和PAL。 | 套 | 1 | 用于视频资源的编辑处理，该系统应包含软件和配套硬件设备，硬件配置根据业务需要而定。 |
|  | 43 | 移动硬盘 | 500GB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 2 |  |
|  | 44 | 数码照相机 | 入门级单反相机和卡片式相机各1台 | 台 | 2 | 用于各地采集和制作节目。 |
|  | 45 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 1 |  |
|  | 46 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 1 |  |
|  | 47 | 数码广播级摄录像机 | 具备60万像素以上3CCD，记录格式达到DVCPRO50、DVCPRO HD同等水平，高清、标清、DV格式全程记录，具备HD/SD-SDI输出,USB和IEEE1394接口，能够与非线编系统上载，具备16：9和4：3幅面可选，专用三脚架，不低于3小时的备用电池3块等附属设备。 | 台 | 2 | 用于各地采集和制作节目，资金充裕的情况下，建议采购3台。 |
|  | 48 | 录放机 | 具备回放功能。 | 台 | 2 | 需要与摄像机配合使用。 |
|  | 49 | 日常管理工作站 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量320GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 20 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
|  | 50 | 便携式计算机 | Intel i5-520处理器，14.1英寸宽屏显示器，2GB DDR3， 320GHDD，DVD刻录光驱，10-100-1000M内置以太网卡，中文Windows ，802.11g无线局域网卡，集成显卡，3年以上免费现场质保。 | 台 | 2 |  |

### 二、选配项

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 卫星接收系统 | 天线、Ku波段高频头、外置USB接口DVB卡、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 用于卫星接收模式，卫星接收软件可由国家中心提供。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | 移动存储播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 20 | 用于本地移动播放模式，播放高清资源。 |
|  | 2 | 高清视频播放机 | 2GB内存，750G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | IP机顶盒 | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 | 用于IPTV模式。 |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | IP网关 | 64M内存，支持H.323中的编解码，1个以太网口，4个以上FXS接口，支持回波抵消、舒适噪声、防抖动（Jitter Buffer）等功能。 | 套 | 1 | 该设备用于IP语音通讯，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | IP通讯服务器 | 2个10/100M以太网口，600MCPU，1G内存，支持的信令协议SIP、H323，设备可级联数目不少于8台，同时允许在线网关数4000。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多媒体网关 | 通讯标准：ITU-T H.323/IETF SIP;活动图像分辨率CIF、QCIF；会议带宽：IP可达2Mbps；具备数据会议；幻灯、文档观看；即时消息；白板；文件传输。 | 台 | 1 | 该设备用于实现视频、普通语音、IP语音等功能，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | 多点控制器（MCU） | 实现多媒体信号合成和会议控制；支持H.323协议架构；H.264和H.239双流协议；可实现双机通过IP网的热备；能够与主流 MCU和终端设备兼容；实现互联互通。 | 台 | 1 |  |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 加工 及办 公区域 | 1 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |

### 选配项七

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收多种信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：1. 本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择一至多种。

2. 为保证市级支中心设备的可靠运行，建议各地通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3. 除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。

附件3：

### 2010年度县支中心配置标准

文化共享工程县支中心按照68万元标准进行配置。

### 必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 应用服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于运行文化共享工程应用管理系统。 |
|  | 2 | 业务服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于运行业务自动化系统。 |
|  | 3 | 传输服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于数据资源管理或数据远程传输。 |
|  | 4 | 管理服务器 | 1个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 用于设备的远程管理。 |
|  | 5 | 存储（磁盘阵列） | 方案一（IP-SAN）： 能够实现IP SAN，标准19”工业机架；SATA盘，至少可扩展到8TB，支持RAID1、5、10等；至少提供4个以上主机接口，主机接口支持聚合，支持以太网交换机Trunking功能；硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存2GB，具备高速缓存保护功能；支持VLAN功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 请在选型时遵循以下原则： 1、可用容量≥3.6TB； 2、可扩展； 3、不附属于服务器设备； 4、交换机可选。 |
|  |  |  | 方案二（FC-SAN）： 2台8口光纤交换机；标准19”工业机架，具备至少4个4Gb光纤主机接口，每台连接的服务器至少一块HBA卡（4Gb/s速率），至少可扩展到8TB，支持SAS或FC、SATA混插，支持RAID1，5，6，10等，支持在线RAID级别变更、在线数据迁移、中英文多语言界面管理等，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试，3年原厂现场保修。 |  |  |  |
|  | 6 | 交换机 | 方案一：提供48个10/100M Base-T以太网接口，4个千兆以太网口。场馆服务区内提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 台 | 1 | 交换机的配置和数量要根据当地机房环境决定。 |
|  |  |  | 方案二：提供24个10/100M Base-T以太网接口，2个1000Base-X SFP千兆以太网口，2个10/100/1000M Base-T以太网接口。场馆服务区内提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 安全设备 | 自主知识产权，具有完备的状态检测防火墙、入侵防御、防病毒及VPN功能，支持IPSec、SSL及L2TP VPN，病毒库和入侵防御库可更新，具备对P2P应用的控制功能, 具备对IM软件的控制功能,支持远程管理和实时监控。 | 台 | 1 | 要为政务外网接入预留端口。建议能够和信息浏览监控软件进行联动实现终端准入控制、安全状态检测访问控制，如需建设全网VPN，应通过兼容性测试。 |
|  | 8 | 网络专用配线架 | 24端口网络专用配线架，用于灵活连接业务终端计算机、服务器、管理工作站等物理设备，提高系统配置的灵活性。 | 套 | 2 |  |
|  | 9 | 键盘、鼠标、显示器 | 1U机架式可折叠键盘/鼠标/15英寸或17英寸液晶显示器。 | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 4路KVM切换器 | 支持电动四路KVM切换功能 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 1 |  |
|  | 12 | 配电箱 | 具备15KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 14 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |
|  | 16 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |
|  | 17 | 电话及互联网接入 | 互联网出口带宽不低于2M，至少提供一部电话。 | 套 | 1 |  |
|  | 18 | 政务外网接入 | 本地具备政务外网接入条件的地区，应提供不低于2M的接入带宽，接入方式根据当地政务外网建设情况而定，并配置相关接入设备。 | 套 | 1 | 网络带宽应根据当地政务外网设计具体调整，可选2M、4M、10M等。 |
|  | 19 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 20 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 21 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 22 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |
|  | 23 | UPS电源设备 | 10KVA 断电后电池维持1小时以上，UPS设备、净化稳压电源，机头为机架式。 | 套 | 1 | 为中控室和电子阅览室设备供电。 |
|  | 24 | 网络杀毒软件 | 30以上pc客户端，4服务器客户端。 | 套 | 1 |  |
|  | 25 | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备 上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计，并符合相关规范。 |
|  | 26 | 业务自动化系统 | 具备对馆藏各类资源（含数字资源）的采访、编目、检索、流通等管理功能；具备读者管理功能；对人员、网络及硬件设备要求不高，客户端免维护。 | 套 | 1 | 如业务需要实现总分馆模式，可选用统一图书馆自动化业务平台。 |
|  |  |  | 具备对文化共享工程资源的有效管理和控制，能够播出文化共享工程提供的数据资源，提供节目单的编排和管理、按单播出等功能。 | 套 | 1 | 适用于以电视台等为县级支中心的地区。 |
|  | 27 | 资源应用管理系统 | 能够自动识别、导入国家中心通过多种途径下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制，需要具备资源的生命周期管理、实时使用统计、资源接收和导入、版权控制等功能。 | 套 | 1 | 各地根据当地技术方案自行采购，可采用集中部署或各地分别部署的架构。 |
|  | 28 | 设备远程管理软件 | 对支中心内部的主要设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 |  |
| 多媒体演示厅 | 29 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，用于室内的亮度不小于2500 ANSI LM，用于室外的亮度不小于3500。 | 台 | 1 | 安装在多媒体室。 |
|  | 30 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 | 用于多媒体室和开放环境。 |
|  | 31 | 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 套 | 2 | 用于多媒体室或门厅。 |
|  | 32 | 触摸屏 | 15英寸以上，具备较好的防尘功能。 | 套 | 1 | 用于门厅，为用户提供共享工程简介和基本信息。 |
|  | 33 | 4路VGA输入切换器 | 用于多路VGA信号源输入，切换一路输出到投影机上显示用。 | 套 | 1 |  |
|  | 34 | 有源音箱 | 高保真有源音箱（200W）。 | 套 | 1 | 安装在多媒体室。 |
| 流动服务 | 35 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，用于室内的亮度不小于2500 ANSI LM，用于室外的亮度不小于3500。 | 台 | 1 | 以上设备用于流动视频播放，设备的选择应充分考虑便携性和安装简易性。 |
|  | 36 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 |  |
|  | 37 | 有源音箱 | 高保真有源音箱，选择适合开放环境下使用设备。 | 套 | 1 |  |
|  | 38 | 多媒体播放器 | 能够识别和播放共享工程的视频和flash10资源，并具备日志记录、统计汇总等功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 |  |
| 电子阅览室 | 39 | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 25 | 25台是最低标准，各地可根据实际应用予以增加。建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
| 资源加工及办公区域 | 40 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 1 |  |
|  | 41 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 1 |  |
|  | 42 | 移动硬盘 | 1TB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 2 |  |
|  | 43 | 数码照相机 | 入门级单反相机和卡片式相机各1台 | 台 | 2 | 用于各地采集和制作节目。 |
|  | 44 | 数码摄像机 | 一台专业级摄像机，一台家用级DV，配套专用三脚架，和电池等附属设备。 | 台 | 2 | 摄像机制式需考虑与相关机构进行文件和内容交互的方便性。 |
|  | 45 | 日常管理工作站 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量320GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 5 | 5台是最低标准，各地可根据实际应用予以增加。建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
|  | 46 | 便携式计算机 | Intel i5-520处理器，14.1英寸宽屏显示器，2GB DDR3， 320GHDD，DVD刻录光驱，10-100-1000M内置以太网卡，中文Windows ，802.11g无线局域网卡，集成显卡，3年以上免费现场质保。 | 台 | 2 |  |
| 政务外网接入 | 47 | 政务外网接入设备 | 根据各地政务外网建设和连接方案，具体选定所需设备。 | 套 | 1 |  |

### 二、选配项

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 卫星接收系统 | 天线、高频头、外置USB接口DVB卡、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 用于卫星接收模式，卫星接收软件可由国家中心提供。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | 移动存储播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 20 | 用于本地移动播放，播放高清资源。 |
|  | 2 | 高清视频播放机 | 2GB内存，750G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体演示厅 | 1 | IP机顶盒 | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 | 用于IPTV模式。 |
|  | 2 | 电视机 | 42英寸等离子屏幕， 屏幕比例16：9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 |  |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | IP网关 | 64M内存，支持H.323中的编解码，1个以太网口，4个以上FXS接口，支持回波抵消、舒适噪声、防抖动（Jitter Buffer）等功能。 | 套 | 1 | 该设备用于IP语音通讯，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | IP通讯服务器 | 2个10/100M以太网口，600MCPU，1G内存，支持的信令协议SIP、H323，设备可级联数目不少于8台，同时允许在线网关数4000。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多媒体网关 | 通讯标准：ITU-T H.323/IETF SIP;活动图像分辨率CIF、QCIF；会议带宽：IP可达2Mbps；具备数据会议；幻灯、文档观看；即时消息；白板；文件传输。 | 台 | 1 | 该设备用于实现视频、普通语音、IP语音等功能，具体部署数量和位置要根据基层站点数量而定。 |
|  | 2 | 多点控制器（MCU） | 实现多媒体信号合成和会议控制；支持H.323协议架构；H.264和H.239双流协议；可实现双机通过IP网的热备；能够与主流 MCU和终端设备兼容；实现互联互通。 | 台 | 1 |  |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源加工及办公区域 | 1 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |

### 选配项七

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收多种信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：1. 本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择一至多种。

2. 为保证县级支中心设备的可靠运行，建议各地通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3. 除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。

附件4：

### 2010年度乡镇基层服务点配置标准

文化共享工程乡镇基层服务点按照5万元标准配置。

- 必配项

| 序号 | 用途 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号接入 | 1 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于1M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 | 没有有线信号的地区可以使用卫星电视信号接入。 | 电视信号应能够接收到包括中央1台等的20套以上电视节目内容。 |
| 资源管理 | 2 | PC服务器 | 1个AMD1385 /INTEL3430四核处理器或以上，2G DDR3内存，SATA硬盘1TB，支持RAID5，双千M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 如果采用NAS设备，则可以降低硬盘容量，或采用高端PC机。 |  |
| 资源展示 | 3 | 大屏幕 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 1 | 在不使用移动播放器的地区，建议使用可识别和播放移动硬盘的电视机。 |  |
|  |  | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2000：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 | 建议用于移动播放环境 |  |
|  |  | PC机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | ≥4 | PC机数量视具体方案而定，不应少于4台。建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |  |
|  |  | 音箱 | 2.0声道以上音箱，有源，输出功率：150W，信噪比：≥80dB | 套 | 1 |  |  |
|  |  | DVD | 兼容可播放碟片DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-R DL，防尘、防震、纠错能力强。 | 套 | 1 |  |  |
| 网络连接 | 4 | 方案1：VPN | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，12个以上二层以太网接口。支持VPN，支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 | 用于支持VPN连接的环境，如连接政务外网等。 | 要求都要支持802.11b/g无线环境。交换机的端口数应根据设备具体数量确定。 |
|  |  | 方案2：1台小型无线路由器+1台交换机。 | 小路由器：支持1个WAN口和4个10/100M全双工LAN口。支持802.11g 54M无线AP，支持NAT、DHCP服务器、动态DNS、域名过滤、MAC地址过滤和时间过滤等功能。 交换机：提供10/100M端口，全双工/半双工自适应。 | 台 | 2 | 用于一般环境，不做VPN，交换机用于扩充接口数量。 |  |
| 办公设备 | 5 | 打印机 | A4打印机；长寿命硒鼓。 | 台 | 1 |  |  |
| 控制台 | 6 | 中央控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和1-2个扩展输入端口，和同等数量音频接口。 |  |
| 软件 | 7 | 工程应用 软件 | 可以接收、识别并管理符合国家中心要求的资源数据，具备资源管理功能，提供良好的日志统计功能。 | 套 | 1 | 对于有闭路电视需求的乡镇应提供电视播出和管理功能。 |  |
|  |  | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备 上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计。 |  |
|  |  | 杀毒软件 | 5客户端以上。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 设备远程管理软件 | 对服务点的主要设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 |  |  |

### 二、选配项

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息接入 | 1 | 卫星数据接收 | 天线、Ku波段高频头、卫星DVB数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 接入条件视各地情况而定。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源管理 | 1 | 小型NAS存储 | 提供4个盘位，提供NAS功能，支持DHCP，数据同步，自动数据备份功能等，中文WEB界面，3TB物理容量。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源展示 | 1 | IPTV | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 卫星机顶盒 | 能够接受文化共享工程卫星信号，能够直接连接电视机或PC机。 | 台 | 1 | 可选用广电直播星模式机顶盒。 |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源展示 | 1 | 移动播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |
|  | 2 | 电视机投影机 | 电视机：32英寸以上。 投影机：标准显示分辨率800*600，对比度2000：1，光亮度不低于2200流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分 类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源加工及办公区域 | 1 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收多种信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

说明：本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择。

附件5：

### 2010年度村基层服务点配置标准

文化共享工程村基层服务点按照5000元、6000元两种预算提供配置方案，各地可根据本地实际情况自行选择。

### 一、5000元配置方案

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通PC | 1 | PC | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保，建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 台 | 1 | IPTV。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影机 | 1 | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2200：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 | 互联网、卫星、有线/数字电视。 |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPTV | 1 | 电视机 | 32英寸以上， 屏幕比例16:9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号， | 台 | 1 | 互联网、有线/数字电视。 |
|  | 2 | IPTV机顶盒 | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动 播放器 | 1 | 移动播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |
|  | 2 | 电视机/投影机 | 电视机32英寸以上或投影机标准显示分辨率800*600，对比度2000：1，光亮度不低于2200流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 1 | 等离子电视机 | 42英寸，分辨率1366×768，等离子电视比例16:9，面板寿命60000小时， PAL、NTSC、SECAM接收制式，TV端子/ AV端子/ 分量/ HDMI/ D-Sub/ S-Video输入至少各一组。 | 台 | 1 | IPTV、卫星、有线/数字电视。 |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清播放 | 1 | 高清视频播放机 | 1GB内存，500G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |

### 二、6000元配置方案

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通PC | 1 | PC | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量300GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，独立显卡显存不少512MB，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保，建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 台 | 1 | IPTV | 相比5000元版本，要求独立显卡且显存不少512MB，磁盘增加到300GB。 |

### 选配项二

| 分 类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 影 机 | 1 | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2200：1，光亮度不低于3000流明，投影灯泡寿命不小于4000小时。配100英寸以上幕布2套。 | 台 | 1 | 互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，光亮度从2500流明增加到3000流明，灯泡寿命从3000增加到4000小时。多配一套幕布。 |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPTV | 1 | 电视机 | 37英寸液晶屏幕， 屏幕比例16：9， 分辨率1366*768，兼容1080P信号，反映时间8ms，输出：AV端子和音响，输入：即插即用PC接口，数字音频HDMI。 | 台 | 1 | 互联网、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机屏幕从32英寸增大为37英寸。 |
|  | 2 | IPTV机顶盒 | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |  |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动 播放器 | 1 | 移动播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机由普通CRT变成液晶电视。 |
|  | 2 | 电视机/ 投影机 | 平板电视32英寸以上或投影机最高显示分辨率800*600，对比度2200：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 1 | 等离子 电视机 | 42英寸以上，分辨率1366×768，等离子电视比例16:9，面板寿命60000小时， PAL、NTSC、SECAM接收制式，TV端子/ AV端子/ 分量/ D-Sub/ S-Video输入至少各一组，HDMI输入3组。 | 台 | 1 | IPTV、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，电视机屏幕从32英寸增大为42英寸。 |

### 选配项六

| 分 类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视频播放机 | 1 | 高清视频播放机 | 2GB内存，750G硬盘；10/100M网卡；支持用户使用记录监管，自动升级；支持高清数字电影放映；支持遥控器操作；支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视 | 相比5000元版本，内存由1G增加至2G，硬盘由500G增加至750G。 |

### 选配项七

| 分 类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 适用类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000元增值方案 | 1 | IP电话 | 2个以太网接口（RJ45）：10Base-T / 100Base-TX，10/100 Mbps 自协商，MDI/MDIX自适应，兼容IEEE802.3/802.3u，VLAN标记。其中LAN口支持IEEE802.3af标准以太网供电（PoE）。 | 部 | 1 | IPTV、互联网 | 该方案是在5000元方案的基础上增加IP电话设备。要求当地要有网络条件，且县中心需要选择相关设备。 |
|  |  | 5000元方案 | 相关标准参见上表。 | 台 | 1 |  |  |

文化部办公厅                           2010年9月16印发

初校：刘冠楠    终校：张  剑