广州市越秀区图书馆24小时自助办证机与还书机采购项目需求

一、24小时穿墙式自助办证机（含自助办证软件定制开发）

（一）技术要求

1.工作频率：高频，13.56MHz；

2.支持标准：ISO 15693和ISO 18000-6C；

3.收钞机：可识别人民币10元、20元、50元、100元面值纸币，并配有入钞指示灯，可自动识别假币、不符合规格的纸币，并予以退回,验钞功能可进行调整和升级；

4.设备材质：优质冷轧钢板，表面喷塑处理、钢化玻璃；

5.工控主机：不低于CPU Intel Core i3双核四线程处理器，4GDDR3内存，500G HDD或128 SSD硬盘；

6.显示屏幕：不低于21.5寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率1920×1080；

7.供电要求：AC 220V，50Hz；

8.网络：支持双以太网接口；

9.存卡数量：≥120张；

10.存钞数量：≥500张；

11.打印机：80mm热敏打印机，自动进纸切纸；

12.通信接口：USB或RS232、RJ45；

13.安全要求：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险；

14.箱体要求：箱体人性化设计，所有部件应设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，有足够安全性保证箱内资金安全，箱体对收钞机设置专门的安全锁，散热系统良好；

15.LED 引导(打印口)：打印口出纸时 LED 闪灯提示读者取纸；

16.操作系统：Windows 7 32位或以上；

17.语言：简体中文、英语；

18.设备需集成打印模块、进钞模块（具备验钞功能）、发卡模块（容量约150张（0.8mm））、多功能读卡模块、二维码识别模块、人脸识别模块、数字按键模块；

19. 预留掌静脉识别模块接入口；

20．安防监控：1套安防监控摄像头和主机；

21．采用穿墙式设计，设备读者操作端嵌入到玻璃房墙体，设备外观及尺寸可根据采购人要求定制；

22．须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及服务要求后续升级程序包。

（二）功能要求

1. 系统功能包括：办证、查询、扣缴、续借等；

2. 通过标准SIP2接口实现与越秀区图书馆业务自动化管理系统无缝连接；

3. 系统判断身份证真伪功能：系统具备判断二代身份证真伪，判断身份证有效期的功能，如果判断为否，系统应在界面上给予读者友好提示；

4. 多证合一的读卡系统，可以支持多种类型的读者卡：第二代居民身份证(14443B协议)、NXP Mifare1系列非接触式IC卡（14443A协议）、市民卡(银行芯片卡)、RFID卡(15693协议)、二维码读者卡，需要全面涵盖了目前图书馆行业使用到的读者卡类型，用户可以根据需要选择相应类型的读者卡进行身份验证；

5. 查重功能:可通过二代身份证信息由系统通过图书馆业务自动化管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者再次申请办理，系统应在界面上给予读者友好提示；

6. 办证流程：

点击“办证”按钮；

提示读者阅读并同意《办证须知》；

自动识别第二代居民身份证，查询身份证是否已在越秀区图书馆办证,且为有效状态,是则无需办理, 提示读者已办证,否则继续办证。

提示读者输入手机号码、录入人脸信息、录入掌静脉信息；

根据读者年龄自动为读者办理读者证，并提示读者选择办理身份证读者卡、二维码读者卡或IC卡读者卡。

提示办证成功信息，显示读者证号、密码（提示初始密码为：本人出生年月日8位数字）及越秀区图书馆微信公众号二维码，并提醒读者取办证凭据。

7. 收工本费功能：免收工本费；

8. 配备触摸显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，配备动画操作提示，提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能；

9. 自动初始化密码功能：由系统自动设置新读者卡的初始密码，初始密码为：读者的出生年月日8位数字；

10. 填写联系电话：系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系电话；

11. 生成读者记录：系统经由图书馆管理系统自动生成读者的记录；

12. 查询、续借等操作时的读者证判断：

刷身份证。先查读者库在越秀馆与外馆是否有该身份证号读者证，如有且为有效状态则用18位身份证号执行查询、续借等操作,否则再查该身份证是否有在越秀馆办理13位证号读者证,有办证且为有效状态则使用13位证号借书.否则提示该读者未办理本馆读者证或证已注销。

刷IC卡读者证或二维码读者证。在越秀区图书馆与外馆读者库查找是否有此读者证号,如有读者证信息且为有效状态则用此证号执行查询、续借等操作。

13.回收卡功能：接受发卡指令后，将卡传送至出卡口，系统自动判定该卡是否正常，如卡不正常，则回收该卡。

14. 高速发卡功能；

15. 支持多种方式登录：感应读者卡、二维码读者卡、身份证、输入帐号密码登录，人脸识别登录，掌静脉识别登录，读者可在越秀区图书馆微信公众号扫自助机产生的二维码登录；

16. 凭据打印功能：办证完成打印办证凭据，可根据需求显示读者姓名、读者证号、收款金额、办证日期、二维码等相关信息；

17. 具备网络系统检测功能：系统检测办证设备关联系统状态，若某一关联系统关闭，则自助办证设备相应功能自动关闭，等系统恢复后，自助办证设备自动恢复该功能，无需工作人员干预；

18. 设备上应明示读者自助办理读者卡的操作说明；

19. 系统必须提供准确的工作统计，如统计办证的数量、验证的数量、自助办证读者清单、财经统计等；

20. 系统可根据图书馆的服务时间的规定，支持24小时开机，定时自动重启，同时若有读者操作，则关机时间顺延，直到读者操作完成时为止。同时配置外置开关，方便工作人员操作；

21. 设备内置摄像头拍摄记录功能，可在办证成功时进行拍照，可供工作人员随时查阅；

22. 系统具有监控管理功能并与越秀区图书馆智慧服务云平台对接，可监控设备组件运行状况、读者卡数量、钱箱纸币数量、打印机收据纸是否用完等，当设备组件故障、读者卡数量不足、打印机缺纸时，自动通过越秀区图书馆智慧服务云平台提供的接口报警提示，通过短信通知工作人员，并在操作界面上显示相关信息；

23. 安防监控摄像视频保存时间不少于2个月。

（三）服务要求

1.需保证设备外观、形状、规格等与图书馆内外设施环境和操作环境相协调；

2.设备三年免费质保。

二、设备玻璃房要求

1.根据越秀区图书馆现场环境及设备尺寸搭建玻璃房，玻璃房设计图纸需经越秀区图书馆审核确认。

2.采用不锈钢框架支撑玻璃房墙体和设备，材质不低于304不锈钢。

3.采用磨纱钢化玻璃进行封闭，玻璃厚度不低于8mm。